Utilização de VANTs na Agricultura de Precisão

Os veículos aéreos não tripulados, chamados de VANTs ou drones, vêm ganhando operação no território nacional, com a agricultura de precisão. Apesar do potencial, a sua aplicação ainda é restrita devido à regulamentação da ANAC, que requer autorização para operar em espaço aéreo.
 Os VANTs começaram a ter desenvolvimento no Brasil a partir de 1980 com projetos militares e civis, dentre os quais podemos citar o Acauã e o Helix, sendo que a Embrapa Instrumentação, em São Carlos, foi pioneira em 1999 com o projeto ARARA visando o monitoramento agrícola. Desde então, muitas empresas foram sendo criadas, atravessadas pelas iniciativas acadêmicas e pela facilidade de se conseguir componentes, resultando na atual quantidade de mais de dois mil sistemas operacionais no Brasil. Esse crescimento demonstra o interesse contínuo por soluções tecnológicas que atendam às demandas do campo, promovendo maior controle e eficiência nas atividades rurais.
 Os VANTs são compostos por uma aeronave e uma estação de controle em solo, esta composta por GPS, IMU e piloto automático. São classificados conforme alcance, altitude e tipo de estrutura: multirotores, asas fixas, helicópteros e dirigíveis. Os multirotores são os mais utilizados na agricultura devido à sua estabilidade, facilidade de operação e baixo custo, embora possuam baixa autonomia. As de asas fixas são mais eficientes em grandes distâncias; os helicópteros suportam ventos fortes; os dirigíveis têm grande flexibilidade para decolagem, embora sejam difíceis de transportar. Cada tipo possui características específicas que devem ser consideradas conforme o objetivo da operação e as condições do terreno.
 Na agricultura, os VANTs utilizam os sensores empregados na espectroscopia de reflectância para monitorar o estado das culturas. Câmeras RGB detectam falhas de plantio e doenças; sensores NIR avaliam o vigor vegetal, sensores SWIR identificam bioquímicos e estresse hídrico; sensores hiperespectrais oferecem análises detalhadas; sensores de fluorescência detectam mudanças na clorofila. A escolha do sensor depende da finalidade da coleta de dados, podendo variar conforme o tipo de cultura, estágio de desenvolvimento e necessidade de intervenção.
 O uso eficiente dos VANTs utiliza 7 etapas: planejamento do voo, sobreposição de imagens, georreferenciamento, processamento, produção de mosaicos, análise no Sistema de Informação Geográfica (SIG) e elaboração de relatório. Estas etapas permitem a construção de mapas que vão orientar decisões agronômicas, contribuindo para o manejo mais preciso e racional dos recursos disponíveis.
 Os principais desafios, apesar do avanço, envolvem a regulamentação do setor, serem necessidade da devida manutenção e o treinamento do operador, mas, os VANTs são um recurso promissor para gerar uma agricultura mais eficiente, sustentável e com maior tecnologia de uso. O futuro da agricultura está diretamente ligado à adoção de ferramentas inteligentes, e os VANTs representam um passo importante nessa direção.